ADAS感知系统通用方案

- 概述

2017年美国汽车工学学会(SAE)上,将汽车的自动驾驶技术按照技术水平分为5个阶段，ADAS技术作为自动驾驶初级阶段，近几年率先得到普及。同时，从政策层面，国内不断出台的法规进一步推动了ADAS的落地。

感知技术被形容为ADAS及自动驾驶的“眼睛”，不同类型的传感器将真实世界转换成电信号传达给ECU。商汤作为国内领先的感知算法供应商，依托原创的深度学习技术，强大的异构并行优化能力，为智能驾驶行业赋能。商汤干事算法可同时精准识别车道线、路边沿、可行驶区域、车辆、行人、交通标志及交通灯，准确判断车道偏离、前车追尾、前车加塞、行人碰撞等行车危险。

- 系统总体设计

  - 系统设计原则

### 可靠性

### 便利性

### 定制化balabala

  - 系统构成

软件架构

图中，图像信息经过预处理（色彩、大小、均值等）灌入商汤自研SenseParrots深度学习网络，通过四种不同的网络，对图像进行类别分割（道路，车，行人，交通标志，灯光）。对于细分目标，通过增加一层网络进行学习，最终可以输出更为具体的目标信息，例如车辆方向，交通标志内容等。

  - 系统架构图

上图中大致按照感知、融合、决策、执行四个部分

  - 功能概述

### FCW

### LDW

### PCW

### TSR

### HBA

### FCSW

### TLA

- 硬件配置描述

  - 芯片参数

| 处理器 | Quad-core Arm® Cortex®-A53 up to 756 MHz |
| --- | --- |
|  | 32 KB / 32 KB I/D and 1 MB L2 cache |
|  | NEON™ SIMD and FPU acceleration |
|  | OTP, secure boot, TrustZone®, IO virtualization |
|  | AES / 3DES / SHA-1 / MD5 crypto acceleration |
| Video Input | Single or dual sensor input with independent ISP configuration |
|  | Sub-LVDS / MIPI CSI-2 / SLVS / HiSPi™ |
|  | 16-bit parallel LVCMOS (BT.601 / 656) |
| Video Output | 16-bit parallel LVCMOS (BT.601) |
|  | HDMI® 2.0 including PHY with CEC support |
|  | PAL / NTSC composite SD video |
|  | MIPI DSI / CSI-2 and FPD (VESA / JEIDA) |
| Video Encoding | H.265 (HEVC) MP L5.1, H.264 MP / HP L5.1, and MJPEG |
|  | 8MP30 maximum encoding performance |
|  | Up to 8 simultaneous stream encodes |
|  | Flexible GOP configuration with I, P, and B frames |
|  | Multiple CBR and VBR rate control modules |
| Memory Interfaces | LPDDR4x / LPDDR4 up to 1.4 GHz clock rate, 32-bit data bus, up to 2-Gbyte capacity |
|  | Two SD controllers |
|  | Boot from SPI / parallel SLC NAND with BCH / SPI NOR / USB / eMMC |
|  | Single- / dual- / quad-SPI NOR and SPI NAND |
| Peripheral Interfaces | One USB 2.0 port configurable as device / host w/PHY |
|  | Audio interface including I2S |
|  | Multiple SSI / SPI, IDC, and UART |
|  | Multiple GPIO ports, PWM, steppers, IR, ADC |
|  | Multiple GPIO ports, PWM, steppers, IR, ADC |
| Physical | 10 nm low-power CMOS |
|  | FBGA package (441 balls, 16x16 mm, 0.65 mm pitch) |
|  | Operating temperature -40OC to +105OC |
|  | Automotive qualified (AEC-Q100 Grade-2) |

  - 传感器参数

    - 前视摄像头

| 参数名称 | 要求 |
| --- | --- |
| 额定电压 | 12±0.5V |
| 工作温度 | -40℃~85℃ |
| 存储温度 | -40℃~95℃ |
| 防尘防水等级 | IP5K0 |
| 最低照度 | 20IRE@0.1Lux |
| FOV | 水平推荐：52° 垂直推荐：30°~40° |
| 信号制式 | LVDS |
| 图像分辨率 | 2M |
| 动态范围 | 110 to 120 dB |
| 帧率 | 30~40fps |
| 光轴精度 | ±2° |
| 光学失真 | ＜8% |
| 抗紫外线 | 满足零部件耐光老化性能Q/THZ T8-20要求 |
| 接插件 | 插拔力不大于2N，保持力不小于200N |
| 摄像头输出图像 | 摄像头带ISP及驱动，按域控制器要求发送相应格式的图像 |
| 摄像头尺寸 | ≤30mm*30mm*36mm |
| 目标重量 | <0.05kg |

  - 硬件接口参数

- 软件描述

  - 车道线偏离预警

    - 业务场景

- 实时监测前方车道线及自车运动轨迹，当驾驶员无意中偏离车道时发出告警。

- 该功能在自车绝对速度大于60Km/h（阈值可调）时自动激活。

- 可拓展功能：ACC

    - 功能描述

- 使用场景：

  - 支持道路类型

    - 直道：能够适用于直道

    - 弯道：能够适用大于等于125米转弯半径的弯道

    - 坡道：能够适用于8度以内的上坡和下坡

    - 城市：能够适用于城市道路场景

    - 高速：能够适用于高速公路场景

  - 支持速度范围

    - >60km/h（阈值可调）

- 功能逻辑

  - 车辆已压线，LDW发出报警

  - 报警抑制条件

    - 在相同侧转向灯开启的情况下，LDW 不发出报警。

    - 对于点触式转向灯（转向灯短暂闪烁并自动关闭），LDW 报警同样会被抑制。

    - 低速场景下的车道偏离（<30km/h）

    - 性能指标

- 测试数据集

500小时驾驶时间内，测试数据集覆盖如下场景：

| 场景 | 白天城市道路 | 白天高速道路 | 白天林荫路 | 夜晚城市道路 | 夜晚高速道路 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 晴天 | 20% | 10% | 5% | 15% | 15% |
| 雨天 | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% |

评价约束：车辆/行人被遮挡区域不超过30%，车道线被遮挡长度不超过总长度的50%

- 识别性能指标

| 条目 | 指标说明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 车道线类型 | GB 5768. 3-2009中规定的12种车道线 |  |  |  |
| 车道线宽度 | 0.08m～0.2m |  |  |  |
| 车道宽度 | 2.4 m～5.5m |  |  |  |
| 车道边缘类型 | 包括不限于马路牙、栅栏道与草坪交汇、道路与草坪交汇、道路 与土路交汇、道路与鹅卵石交汇等 |  |  |  |
| 最小曲率半径 | 125m |  |  |  |
| 检测原则 | 车道线中心线；道路边缘中心线 |  |  |  |
| 距离精度 | 距离误差范围（米） | 0-5 | 10-20 | 20-40 |
|  | 横向误差（cm） | <10 | <20 | <30 |
| IoU | >0.65 |  |  |  |
| 召回率 | 白天98%，夜晚97%，雨天96%，其他95% |  |  |  |
| 准确率 | 白天98%，夜晚97%，雨天96%，其他95% |  |  |  |

- 报警性能指标

| 关键性能指标 | 性能 |
| --- | --- |
| 误报率 | 低于 1/300 km |
| 漏报率 | 低于 1/300 km |

- 相关法规

LDW可以满足下述标准：

- 《GB/T 26773-2011 智能运输系统车道偏离报警系统性能要求与检测方法》

- 《ISO 17361-2017 Intelligent transport systems. Lane departure warning systems. Performance requirements and test procedures》

  - 前向碰撞预警

    - 业务场景

- 实时探测前方车辆及距离，计算自车与前车碰撞时间，最早提前2.7s告警碰撞危险，提醒驾驶员减速。

- 该功能在车辆启动且车速高于30km/h时自动激活。

- 可拓展功能：AEB

    - 功能描述

- 使用场景

- 支持道路类型

  - 直道：能够适用于直道即转弯半径接近无穷大

  - 弯道：能够适用大于等于125米转弯半径的弯道

  - 坡道：能够适用于8度以内的上坡和下坡

  - 城市：能够适用于城市道路场景

  - 高速：能够适用于高速公路场景

- 支持速度范围

  - >30km/h

- 支持目标类型

  - 机动车（含少见特种车辆，包括但不限于吊车、拖车）

- 功能逻辑

  - 最早提前 2.7s 秒告警碰撞危险，提醒驾驶员减速。

- 识别性能要求

| 条目 | 指标说明 |
| --- | --- |
| 目标类型 | 包括不限于汽车/卡车/货车/挂车及具有清晰车辆尾部特征的四轮厢式车 |
| 检测距离 | ≥180m |
| 距离精度 | 0-70m内绝对误差<5% 70-120m内绝对误差<10% 120-180m内绝对误差<15% |
| 识别率 | >99% |
| 误识别率 | ≤2% |

注：识别率和误识别率的定义为在TTC小于3秒范围内，即针对前方车道一级目标的误识别、漏识别率

- 报警性能要求

| 关键性能指标 | 性能 |
| --- | --- |
| 误报率 | 低于 1/300 km |
| 漏报率 | 低于 1/300 km |

- 相关法规

FCW可以满足下述标准：

  - 《JT/T 883-2014 营运车辆行驶危险预警系统技术要求和试验方法》

  - 《GB/T 33577-2017 智能运输系统车辆前向碰撞预警系统性能要求和测试规程》测试用例范围

  - 行人碰撞预警

    - 业务场景

- 实时探测非机动车与行人及其距离，计算与前车碰撞时间，最早提前2.7s告警碰撞危险，提醒驾驶员减速。

- 该功能在车辆启动且车速低于65km/h时自动激活。

    - 功能描述

- 使用场景

- 支持道路类型

  - 直道：能够适用于直道即转弯半径接近无穷大

  - 弯道：能够适用大于等于125米转弯半径的弯道

  - 坡道：能够适用于8度以内的上坡和下坡

  - 城市：能够适用于城市道路场景

  - 高速：能够适用于高速公路场景

- 支持速度范围

  - 30-65km/h

- 支持目标类型

  - 非机动车（包括但不限于摩托车、自行车、三轮车）、行人

- 功能逻辑

  - 最早提前 2.7 秒告警碰撞危险，提醒驾驶员减速。

    - 性能指标

- 识别性能指标

| 条目 | 指标说明 |
| --- | --- |
| 目标类型 | 行人：小孩 (高于0.8m)/打雨伞/穿雨衣/抱东西/下蹲等不同状态行人； 非机动车：各类自行车/电动车（电动车安装雨伞） |
| 检测距离 | ≥100m |
| 距离精度 | 距离>50m,精度误差 <10% 距离<50m，精度误差<5% |
| 识别率 | 99% |
| 误识别率 | ≤2% |

注：识别率和误识别率的定义为在TTC小于3秒范围内，即针对前方一级目标的误识别、漏识别率

- 报警性能要求

| 关键性能指标 | 性能 |
| --- | --- |
| 误报率 | 低于 1/300 km |
| 漏报率 | 低于 1/300 km |

- 相关法规

PCW可以满足下述标准：

- 《ISO 19237-2017 Intelligent transport systems. Pedestrian detection and collision mitigation systems (PDCMS). Performance requirements and test procedures》

  - 交通标志识别

    - 业务场景

- 支持识别并提醒限速标志及常见禁止标志。

- 该功能在车辆启动时自动激活。

    - 功能描述

- 使用场景

- 支持道路类型

  - 城市：能够适用于城市道路场景

  - 高速：能够适用于高速公路场景

- 支持目标类型

  - 包括但不局限于：禁止左转，禁止右转，禁止左转及右转，禁止掉头，5Km/h限速，10Km/h限速，15Km/h限速，20Km/h限速……120Km/h限速，禁止停车，禁止进入，停车等候。共可识别34种交通标志。

- 功能逻辑

  - 支持识别与输出各类交通标志

    - 性能指标

- 识别性能指标

| 参数 | 指标说明 |
| --- | --- |
| 目标类型 | 标志牌 |
| 检测范围 | 纵向距离：≥50m，高度：0.3~8m |
| 数量 | 图像中有多个限速牌时，能同时识别各个限速牌； |
| 召回率 | 白天94%，夜晚90%，雨天88%，其他90% |
| 准确率 | 白天95%，夜晚92%，雨天90%，其他92% |

- 相关法规

TSR可以参考下述标准：

- 《GB 5768-2009 道路交通标志和标线第2部分：道路交通标志》

  - 交通信号灯识别

    - 业务场景

- 支持识别并提醒交通信号灯。

- 该功能在车辆启动时自动激活。

    - 功能描述

- 使用场景

- 支持道路类型

  - 城市：能够适用于城市道路场景

- 支持目标类型

  - 圆斑信号灯、箭头信号灯

- 功能逻辑

  - 机动车信号灯:红绿黄三种颜色，圆形，共 3 种方向指示信号灯:红绿黄三色， 每种颜色有左转、直行、右转、掉头，共计 12 种。

    - 性能指标

- 识别性能指标

| 参数 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 目标类型 | 机动车信号灯，方向指示灯（箭头信号灯） |
| 光源类型 | LED,白炽灯，低压卤钨灯 |
| 检测距离 | 纵向距离≥50m，高度：1.5~8m |
| 召回率 | 白天94%，夜晚90%，雨天88%，其他90% |
| 准确率 | 白天95%，夜晚92%，雨天90%，其他92% |

  - 前车起步提醒

    - 业务场景

- 实时探测前方车辆距离，计算前车距离变化，最远检测距离>20米。当前车与本车的纵向距离小于等于5米时，且两车间的纵向距离变化超过正值2-4米时，发出提示信号。

- 该功能在系统开启时激活，车速为0时工作。

- 可拓展功能：TJA

    - 功能描述

- 使用场景

- 支持道路类型

  - 城市：能够适用于城市道路场景

- 支持速度范围

  - 车速为0时工作

- 支持目标类型

  - 前方车辆

- 功能逻辑

  - 实时探测前方车辆距离，计算前车距离变化，最远检测距离>20米。当前车与本车的纵向距离小于等于5米时，且两车间的纵向距离变化超过正值2-4米时，发出提示信号。

    - 性能指标

- 报警性能要求

| 关键性能指标 | 性能 |
| --- | --- |
| 误报率 | 低于 1/300 km |
| 漏报率 | 低于 1/300 km |

  - 智能远光灯辅助

    - 业务场景

- 当车灯开关处于AUTO模式时，借助于摄像头对采集到的图像进行参数判别。达到自动接通或关闭远光灯的功能。

    - 功能描述

- 使用场景

- 支持道路类型

  - 夜间道路场景

- 支持速度范围

  - 0-120km/h

- 功能逻辑

  - 当车灯开关处于AUTO模式时，借助于摄像头对采集到的图像进行参数判别。达到自动接通或关闭远光灯的功能。

    - 性能指标

- 报警性能要求

| 关键性能指标 | 性能 |
| --- | --- |
| 误报率 | 低于 1/300 km |
| 漏报率 | 低于 1/300 km |

  - TLA性能

  - 目标识别性能

  - 标准API接口参数

- 集成描述

  - CPU占用率

  - 标定与测试

  - 故障诊断

  - CAN通讯

- 验收程序

项目验收严格遵守本项目的管理要求：

在合同签订后x个月内完成包括设备采购、软件开发、系统集成和测试等工作。乙方应在每项建设子任务交付x个工作日前以书面方式通知甲方。

硬件设备交付后x个工作日内，对设备的规格、数量、性能等状况进行检验，并记录检验情况。如交付的硬件设备与约定不符的，乙方承诺及时予以更换或补足并重新提交检验。

在验收阶段乙方承诺派技术人员到现场配合安装并进行最终软件调试，软件安装完毕后乙方派专业人员一起检查并保证安装调试质量。同时提供测试文档和自验收文档；

提供全套完善的资料文档；

若软件平台验收时有关性能及技术参数不能满足招标文件技术要求，甲方有权要求更换，同时有权要求索赔，所产生的一切费用（含所有检验费用）由乙方全部承担。

- 售后服务及质保

供货方提供免费电话/E-mail 技术支持。质保期内，如果使用中发现软件问题，供货方响应时间为x个工作日，如延长需提前声明。若无法通过电话/E-mail 等解决问题，安排技术人员到现场提供服务。由此产生的一切费用应由供货方承担。如果涉及商务问题，响应时间为x个工作日，如延长需提前声明。

质保期外，如需要供货方到现场服务，费用协商解决。同时其维修工程师应为用户提供技术咨询，以解决日常工作中出现的大小故障。

- 交付周期应答

考虑平台功能定制化开发要求，在合同签订后x个月后开始交付，预计x个月内完成相关功能的开发。满足首批项目的应用试点计划，并结合项目需求。完成对交付测试样例的检查验收。相关时间节点如下：

| 序号 | 里程碑 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目启动 | xx/xx/xx |
| 2 | 系统（第一批次功能）功能测试、试运行 | xx/xx/xx |
| 3 | 系统（第二批次功能）功能测试、试运行 | xx/xx/xx |
| 4 | 试运行验收 | xx/xx/xx |
| 5 | 完成维保期工作 | 验收后x年，首年免费 |

- 提供的技术资料