空气污染源卫星遥感监测精准管控方案简介

一、服务内容

（1）利用多源卫星数据对大气污染因子自动提取，提供服务区域内PM2.5、PM10、NO2、SO2、O3、CO、VOC等各类大气污染物所在位置的浓度立体图。其中PM2.5、PM10监测值分辨率不低于2公里，NO2、SO2监测值分辨率不低于3.5公里，O3监测值分辨率为不低于2公里，CO监测值分辨率不低于3.5公里，VOC监测值分辨率不低于2公里。全年提供服务不少于330次，每次服务提供一张图及报表，报表一般包括日报、周报、月报、季报、年报。

（2）利用高分辨率卫星（分辨率不低于1米）提供扬尘源监测服务，形成扬尘源空间位置分布和扬尘源指数分析，按月度全年提供服务12次。

（3）开发露天焚烧监测子系统，基于多源遥感卫星提供30分钟/次监测服务，实现服务区域内24小时火点位置异常监测，同时具备一旦发现火点，及时报警功能。

（4）当发生重大污染事件及明显污染物变化时，利用各类卫星监测数据开展污染物轨迹分析，实现区域污染传输溯源，遥感频次不低于2小时/次，并指导园区开展污染天气应急管理工作。

（5）提供VOC走航服务，在服务区域内提供12次走航服务，利用遥感、走航结果提供12次异味溯源分析，精准诊断VOCs污染的整体分布情况，锁定重点污染区域。

（6）利用无人机及空气质量监测相关载荷，对服务区域内重点路段提供12次移动污染源宏观探测分析服务。

（7）为满足应急服务工作需求，当上级环保部门发布应急监测要求时，组织开展应急监测，主要采用卫星遥感宏观监测、无人机污染源探测，提供应急溯源热值分析，指明巡查方向、区域，辅助做到提前防范、降低污染效应，总应急监测服务次数为30次。

（8）建设空气污染监测综合管理平台（电脑端和手机端），包括但以下功能：查询上述卫星监测历史成果、实时成果及分析报告

二、服务要求

（一）主要大气污染物监测

1.PM2.5与PM10卫星遥感产品：空间分辨率不低于2公里，时间分辨率每天更新推送监测成果及监测报告；

2.NO2柱浓度及近地面浓度产品：空间分辨率不低于3.5公里，时间分辨率每天更新推送监测成果及监测报告；

3.SO2卫星遥感产品：空间分辨率不低于3.5公里，时间分辨率每天更新推送监测成果及监测报告；

4.CO卫星遥感产品：空间分辨率不低于2公里，时间分辨率每天更新推送监测成果及监测报告；

5.O3卫星遥感产品：空间分辨率不低于2公里，时间分辨率每天更新推送监测成果及监测报告；

6.VOC卫星遥感监测产品：空间分辨率不低于3.5公里，时间分辨率每天更新推送监测成果及监测报告。

（二）扬尘源监测

基于多源高分辨率卫星遥感影像，开展扬尘源监测分析，形成空间分辨率1m/优于1m扬尘源分布成果，满足时间分辨率每月更新推送监测成果及监测报告要求。

（三）露天焚烧监测

基于多源卫星遥感数据，采用火点自动识别算法，对露天焚烧等火点昼夜连续监测，实现30分钟连续焚烧火点监测预警，同时耦合现有视频监控手段，健全区域露天焚烧智能监控体系。

（四）城市级污染传输分析

当发生重大污染事件及明显污染物变化时，基于气象场数据，采用大气模式轨迹分析模型，开展污染物轨迹分析。满足空间分辨率不低于3.5公里，传输分析不低于70%准确度、时效性不低于2小时的污染传输服务。

（五）污染物热值分析

重点采用的天基、空基、移动监测手段，将地面监测数据与卫星遥感数据综合到统一的格网单元中，实现了综合立体监测数据的融合，开展污染物热值分析，满足空间分辨率不低于3.5公里，热值分析不低于70%准确度、时效性不低于2小时的污染传输服务。

（六）VOCs精细化监测

结合大气污染物浓度分布数据、区域污染传输溯源数据，开展污染源初步区域锁定，结合高时空分辨率走航技术，快速获得VOCs和臭味异味气体时空分布情况，建立区域3D污染画像，实现快速摸排、精准溯源、靶向治理。

1.整体摸排：把控区域 污染情况，污染区域一目了然。通过对不同区域开展科学、系统的网格化走航，全面、快速、精准诊断VOCs污染的整体分布情况，锁定重点污染区域；

2.省/市控点周边摸排：筛查与O3和PM2.5异常相关VOCs，优化国控点周边污染环境；

3.重点区域-工园区整体摸排：通过厂区、厂界不同网格化尺度的绕行，了解整个工园区的排放情况，锁定可疑污染来源；

4.在线挥发性有机物质谱仪：满足对大气VOCs实时在线走航监测，采用膜装置进样系统，无需浓缩富集及其他预处理装置，适应在高湿环境中在线VOCs实时监测。

（七）机动车尾气宏观探测

通过无人机搭载多气体检测仪，同时结合已有道路视频监控、近道路地面分布站点、机动车尾气排放遥感监测装置监测数据，获取机动车尾气对大气环境影响权重，分析主要污染路段情况。服务技术满足：

1.道路信息精细化提取，成果优于1:20000；

2.移动污染源宏观探测分析：结合移动观测数据插值重建区域内污染物浓度分布算法，实现区域内精细化的立体观测。

（八）地面设备网络整合

充分利用和分析松山湖功能区现有的地面设备网络，基于确定已有VOC监控点建设位置，通过大气环境遥感监测展示系统，接入在线监控点数据，设施运行的关键参数传输到系统平台，建立园区污染源、无组织排放、厂界和背景浓度监测点监控网络，实施园区VOCs污染长期观测和超标报警等功能。

（九）移动走航企业级污染监测

利用卫星遥感技术进行宏观区域性溯源，结合在线溯源技术，对异常污染区域（浓度异常，居民异味投诉较多点位）开展精准溯源，找到异味排放点位及关键物种，排查可疑污染源。

（十）大气环境遥感监测展示系统

1.系统功能及建设内容

| 序号 | 系统功能名称 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本功能 | 实现图层打开关闭、地图放大、缩小、平移等图层管理以及浏览管理、时空数据管理、北斗网格码三维建模。 |
| 2 | 空间查询 | 基于时空数据网格的单网格要素查询、多网格要素查询、手画区域要素查询、位置查询，查询的主要要素包括污染企业，扬尘等各种空间相关的信息查询等。 |
| 3 | 属性查询 | 对专题数据更新时间、周期、污染物类型能实现模糊查询，条件查询，对当前时刻及多时段历史预警信息，历史数据查询等。 |
| 4 | 数据管理 | 基于北斗网格码的数据管理功能，应用全时空信息模型，满足数据统计分析、数据更新、数据报表、数据分类分级管理等需求，接入监测站点数据进行实时统计管理。 |
| 5 | 专题展示 | 对各类专题成果进行展示，能够支持分类渲染、分级渲染，同时实现大气监测数据三维可视化。 |
| 6 | 动态模拟 | 开展示大气污染变化的趋势与扩撒路径模拟，模拟污染物移动方向。 |
| 7 | 排污监控与管理 | 接入现有排污监控设备，通过企业类型/污染源类型、主要污染物对排污企业数据进行分类管理，实现排污超标报警，排污企业位置显示，排污企业平面图显示，排污数据管理，排污信息查询等功能。 |
| 8 | 报表管理 | 报表管理主要根据遥感立体监测综合数据库，根据各种连接管理，结合地图功能，制作各种统计报表及打印功能，图形报表及打印功能，单位数据报表及打印功能。 |
| 9 | 管理维护 | 管理维护功能主要实现对大气环境遥感监测平台日志信息的管理、统计和成果输出，系统用户注册、管理、角色和权限分配等。 |